Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

Název stavby:
 Stavební úpravy kostela sv. Jana Křtitele 

Místo stavby:
 Orlické záhoří, parc.č. st.64, 350/1 a 350/3
Stavebník:
 Obec Orlické Záhoří
Projektant:


[image: image1.png]l JOSEF MADR ARCHITEKT
ﬂ PROJEKTOVE ATELIERY

Piibyslavska 365, 549 01 Nové Mésto nad Metuiji
Telefon/fax: 491 473 500, E-mail: josef madr@tiscali.cz








ing.arch. Josef Mádr, ČKA 02 763

Stupeň PD:
  Stavební povolení

a) Charakteristika stavby 
           Stavební úpravy kostela sv. Jana Křtitele spočívají v  jeho novém dispozičním uspořádání, technickém a materiálovém řešení interieru i exterieru . Provedení drenážní spáry podél vnitřní strany obvodového zdiva v návaznosti na vnitřní a vnější sanační omítky a nové povrchy podlah v objektu, restaurování maleb v interieru, výměna střešní krytiny včetně osazení chybějících žlabů a svodů, obnovení původního drenážního systému kolem objektu včetně napojení nových dešťových svodů do oddělené dešťové kanalizace a doplnění chybějících architektonických prvků ve fasádách a oprava fasád.             

b) Dodržení požadavků na výstavbu
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších platných právních předpisů.

Kapacita stávajících přípojek je dostatečná.

c) Statistické údaje
Orientační náklady:
17 500 000,- Kč

2. Architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení současného stavu
Stávající jednolodní kostel sv. Jana Křtitele je pozdně barokní z let 1754 – 63, je postavený na místě staršího kostela z počátku 17. století. Vlastní kostel je obdélníkového půdorysu se zaoblenými rohy a křížovou dispozicí. Na východě s pravoúhlým presbyteriem, k němuž přiléhá hranolová vež s jehlanovou střechou s původně šindelovou krytinou, jejíž havarijní stav je nově vyřešen krytinou z šablon z Cu plechu v kosoúhlém kladení. 
Na západní straně dvoupodlažní část hlavního vstupu a kruchty je pravděpodobně později stavebně upravovaná, zastropení kruchty je podepřeno dvěma litinovými sloupky a rovněž pozůstatek druhého nefunkčního schodiště napovídá, že zde proběhla stavební úprava. Exteriér tvoří hladká omítka v současnosti bílé barvy s jemnou profilací hlavní římsy, interiér je zdoben malbou. Nástěnné polopilíře nesou nestejně široké české placky, na kterých jsou fresky z 2. pol. 19. stol., polopilíře jsou zdobeny malbou kanelurovaných dvojsloupů s patkami a hlavicemi. Součástí interieru jsou dřevěné lavice, hlavní oltář, sochy světců, varhany a obrazy křížové cesty, v lodi se ještě nachází boční oltář P. Marie.
Současný stav objektu kostela je ve špatném technickém stavu, havarijní stav střešní krytiny kostelní věže byl operativně vyřešen výměnou dřevěného šindele za maloformátové šablony z Cu plechu v kosoúhlém kladení. Vlastní kostel má z 90.let minulého století jako finální krytinu lepenkové pásy tegola osazené na nový prkenný záklop. Při této výměně střešní krytiny došlo i k nezbytné náhradě poškozených původních prvků krovu v rozsahu cca 5% objemu. Střecha nemá žlaby ani svody.
Obvodové zdivo z kamene po stránce statické nevykazuje viditelné poruchy, ale je vlivem povětrnosti a zemní vlhkosti ve spojení s dlouhodobě zanedbanou údržbou a nepoužíváním objektu značně vlhké, což se projevuje zejména na vnitřních a vnějších omítkách. 

Strop kostela tvoří nestejně široké klenutí českých placek, tvořených vápennou omítkou na rákosu a dřevěném záklopu. Omítka stropu je na mnoha místech nesoudržná s podkladem a je opatřena freskovou malbou s náboženskou tématikou.
Podlaha je kombinace keramické a kamenné dlažby, kdy pravděpodobně původní kamenná dlažba byla po vychození v uličkách a komunikačně namáhaných plochách nahrazena na počátku 20. stol. vzorovanou keramickou dlažbou osazenou do písku nebo maltového lože. Původní kamenná dlažba zůstala v místech pod lavicemi. 
Okna jsou vyplněna barevnou vitráží, pouze v obou středních osách jsou jednoduchá členěná okna s čirým sklem. Dveřní otvory jsou osazeny rozmanitými dřevěnými nebo kovovými dveřmi, některé dveřní otvory jsou zazděné. Jižní vstup do kostela je opatřen otevíravou kovovou mříží černé barvy. V kostele je provedena základní elektroinstalace osvětlení.

Kolem kostela je patrný původní příkop. Na kostel navazuje hřbitov s márnicí. V současné době je kostel v majetku obce.
b) Návrh architektonického řešení stavby

Záměrem architektonického řešení stavby je navrácení stavby do jejího původního lesku a technického stavu. Prvořadým úkolem je zabránit dalšímu poškozování objektu vlivem povětrnosti, zemní vlhkosti a zanedbané údržby. Dalším zásadním úkolem bude nutnost nalezení programu pro využívání tohoto prostoru pro církevní i světské programy.

Zásadními problémy, které se pokoušíme tímto projektem řešit, jsou poškození objektu od vzlínající a povětrnostní vlhkosti a na ně navazující destrukce. Jedná se zejména o vlhké obvodové zdivo a vnitřní a vnější omítky. Záměrem je zastavit vzlínající vlhkost zdiva a sanovat vnitřní i vnější omítky. Vnější omítka bude v celém rozsahu otlučena a nahrazena sanační omítkou ve dvou zrnitostech, hrubším na soklu a jemným v ostatní ploše fasád a její následnou vápennou malbou nebo probarvením ve světle šedém odstínu. 
Vnitřní omítky budou otlučeny do výše parapetu oken na obvodovém zdivu a do výše 2m na nosných pilířích. V obou případech je to cca 0,5-1m nad čáru zvlhčení zdiva. Náhrada omítek bude provedena systémově sanační omítkou. Ostatní omítky budou opraveny.

Dalšími zásadními kroky bude restaurování stropní fresky včetně kotvení již nesoudržné omítky k podkladu. Výměna poškozených prvků krovu a nová střešní krytina včetně žlabů a svodů. Dále pak nová oddělená dešťová kanalizace se zaústěním do příkopu a nová drenáž kolem celého kostela a obnovení příkopu kolem kostela s vyspádováním do silničního příkopu. Po celém obvodu kostela je navržen okapový chodníček.
Druhou oblastí problémů jsou nevhodné stavební úpravy a zásahy do objektu kostela a zanedbaná údržba. Jedná se především o zazdívání vstupních otvorů, použití nevhodné střešní krytiny, rozpadlé římsy a dožité dveřní výplně otvorů. Ze severozápadní strany budou obnoveny vstupy do kostela a věže, čímž bude zajištěno příčné provětrávání prostoru kostela. Hlavní římsa bude obnovena po celém obvodu objektu. Provětrávací spára mezi římsou a přesahem střech bude zajištěna síťkou proti ptákům. Střešní krytina včetně skladby je navržena z maloformátových šablon z Cu plechu v kosoúhlém kladení, navíc bude provedeno odvětrání v hřebeni střechy čímž se zajistí nejen funkčnost a vysoká estetická úroveň střechy objektu, ale i dlouhodobá trvanlivost celého střešního systému. Dveřní otvory do kostela budou restaurovány nebo provedeny jako repliky s kazetami v barvě ořechu a doplněny bezpečnostními mřížemi stejného typu jako v jihovýchodním vstupu do lodi. Obě chybějící vitráže v hlavních  okenních osách budou navráceny na své místo buď jako originály nebo jako repliky dle starých fotografií. Do okna v sakristii a oválných oken pod kruchtou budou z vnitřní strany doplněny nebo vyměněny  jednoduché a typově stejné bezpečnostní mříže v odstínu grafitové černi.
c) Návrh technického řešení
Zvýšená vlhkost v podlaze a obvodovém zdivu je způsobena zemní i povětrnostní vlhkostí. Návrh řešení zemní vlhkosti obvodového zdiva spočívá ve vyhloubení rýhy šířky 500mm po celém vnitřním obvodu kostela nad úroveň základové spáry, vyplnění rýhy štěrkovými a štěrkopískovými a pískovými vrstvami, na kterých bude obnovena původní keramická dlažba nebo nová kamenná dlažba z pískovcových desek většího formátu. Podél celého vnitřního obvodu zůstane zachována odvětrávací spára v šíři 100mm, která bude osazena valounky 16-32mm. Po celém obvodu bude plocha keramické i kamenné dlažby lemována kamenným obrubníkem osazeným do úrovně podlahové plochy v maltovém loži tak, aby původní spárořez podlahy zůstal zachován a vymezila se odvětrávaná spára podlahy kolem vnitřního zdiva. Pokud původní keramická dlažba nebude dostatečná co do množství, bude doplněná vhodným novotvarem keramické dlažby do míst, kde se původní dlažby nebude dostávat (ztráty při demontáži). Původní podlaha v místech rýhy bude rozebrána s maximální pečlivostí tak, aby co možná největší plocha této dlažby byla opětovně použita v interiéru stavby. Jako okapový chodník a na zpevněné plochy na přístupech do kostela bude použita kamenná dlažba.
Stávající venkovní poškozené omítky budou v celém rozsahu otlučeny a systémově nahrazeny sanačními omítkami ve světle šedém odstínu a ve dvojí zrnitosti, hrubší na sokl a jemnější na ostatní plochy fasád. Případné povrchové nátěry vnitřních i venkovních stěn budou vápenné. Variantně je možné vnější sanační omítku provést v úrovni soklového zdiva a ostatní omítky vápenné.

Značně poškozená a rozpadlá hlavní římsa po celém obvodu kostela a věže bude dostavěna a opatřena omítkou v jemné profilaci, kterou je možné dosud na některých nepoškozených částech římsy ještě vysledovat a před otlučením omítek je nutné sejmout profilaci.
Celý systém odvětrávané rýhy podél vnitřního obvodu zdiva je doplněn obnovením původního příkopu kolem kostela se zaústěním do silničního příkopu a provedením drenážní rýhy do hloubky cca 0,5-0,8m, ale vždy nad úroveň základové spáry po celém vnějším obvodu stavby. Do výkopu bude uloženo odvětrávací flexibilní potrubí, které se osadí ke zdivu pod ohyb NOP fólie, s vyústěním do odvětrávacích šachtic při odvětrání vnějšího líce a bude zasypáno inertním materiálem. Fólie NOP bude vyvedena nad terén cca 0,05m a ukončí se odvětrávací lištou slícovanou s omítkou a opatřenou povrchovým nátěrem fasády. V nejvyšším místě potrubí bude provedena odvětrávací šachta.
Samostatně je navržena dešťová kanalizace od střešních svodů objektu. Oba samostatné odvodňovací systémy budou vyústěny do silničního příkopu pod kostelem.
Základové zdivo bude tedy chráněno NOP folií až nad terén. Po celém vnějším obvodu kostela bude pak proveden okapový chodníček s vyspádováním cca 2% od objektu.
Působení povětrnostní vlhkosti na vlastní obvodové zdivo bude navíc eliminováno vybudováním nových dešťových žlabů a svodů z Cu plechu a jejich napojením na oddělenou dešťovou kanalizaci se zaústěním do silničního příkopu na jihovýchodní straně pozemku. 

Stávající střešní krytina z asfaltových pásů tegola se nezdá být zcela vhodnou, lze ji vnímat jako provizorní řešení, které v 90. letech minulého století zabránilo další devastaci objektu. Při tomto řešení bylo nezbytné pokrýt celý krov prkenným záklopem, který zůstane využitý pro montáží maloformátových šablon z Cu plechu. Systém je nutné provětrávat pro zvýšení životnosti, stávající asfaltové pásy tegola budou demontovány a nahrazeny pojistnou hydroizolací. Dále navrhujeme montáž sněhových zachytačů a použití silnějších háků na žlaby.
Zběžnou prohlídkou krovu při zaměřování stávajícího stavu nebyly zjištěny závažné statické ani jiné poruchy, přes to bude nezbytné provést podrobnější průzkumy na výskyt dřevokazného hmyzu a hub a na statiku. V tomto návrhu odhadujeme výměnu dřevěných prvků krovu do max. 10% objemu. 
Do krovu je vynášeno i zastropení kostela, které je provedeno jako nestejně široké české placky prkenného záklopu omítnutého na rákos. Omítka je na mnoha místech již nesoudržná s podkladem, je popraskaná, ale zatím neopadává ve větších plochách. Nesoudržné části budou kotveny k záklopu a bude restaurována figurální freska zde zpodobena od 2. pol. 19. století.
Vlhkostí zpuchýřované vnitřní omítky na obvodovém zdivu jsou znehodnoceny až do výše parapetů oken, budou cca 0,5-1m nad čáru zavlhčení otlučeny a nahrazeny sanační omítkou, na polopilířích bude tato úprava provedena do výšky cca 2m a obnovena vnitřní malba v příslušné barevnosti.

Zazděné nebo jinak uzavřené otvory budou zprovozněny a doplněny příslušnými výplněmi. Dveřní výplně jsou převážně dřevěné, okenní kovové s vitrážemi. V obou hlavních okenních osách jsou pouze čirá skla a vitráže do nich budou vráceny původní nebo repliky dle dobových fotografií případně novotvary. Výplně do znovuzprovozněných otvorů budou navrženy jako kopie stávajících a doplněny typově stejnou bezpečnostní mříží s povrchovou úpravou grafitovou černí. 

Součástí stavebních úprav bude rovněž zprovoznění věžních hodin a restaurování varhan, lavic, oltářů, soch, obrazů a dalšího mobiliáře, který je k dispozici a který bude nutné nově doplnit pro možnosti víceúčelového využívání objektu.

d) Vliv stavby na životní prostředí
Během provádění stavebních prací budou činěna opatření proti negativním vlivům stavby na životní prostředí.

Nevyužitelný odpadní stavební materiál bude ukládán na povolené skládce.

Provádění stavebních prací musí respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné působením hluku a prachu.

Komunikace dotčené stavbou musí být čištěny.

e) Řešení bezbariérového užívání
Není předmětem stavebních úprav, bude využíváno stávajícím způsobem.

f) Průzkumy a měření

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu, ostatní průzkumy budou provedeny v dalších fázích projektové přípravy. Jedná se zejména o mykologický průzkum zdiva a krovu, průzkum na výskyt dřevokazného hmyzu, průzkum na vlhkost zdiva a maleb pro stanovení správného postupu restaurování maleb a provedení sond na stanovení hloubky základové spáry, její statické posouzení a statické posouzení krovu.
g) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby
Jedná se pouze o úpravy stávajícího objektu, při kterých nebude docházet ke změně objemu stavby .

h) Členění stavby
Stavební úpravy kostela nebudou členěny na další objekty.
i) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Při provádění prací je třeba postupovat  dle Nařízení vlády č. 591 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré konstrukce a práce budou prováděny v souladu s příslušnými normami a technologickými postupy a předpisy požární ochrany. Podzemní sítě nebudou stavbou dotčeny. Stavební úpravy budou prováděny dodavatelsky.

j) Mechanická odolnost a stabilita
Navržené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stavby, ačkoliv se týkají převážně nosných konstrukcí.
k) Požární bezpečnost
Požární bezpečnost bude řešena v dalším stupni PD.

l) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými ČSN a hygienickými předpisy. Stavební úpravy objektu nebudou způsobovat nadměrný hluk a vibrace a ani nebudou zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření. Neznehodnocují estetické a kulturní kvality objektu a životního prostředí, ani nemají žádný negativní vliv na obyvatelstvo.

m) Bezpečnost při užívání
Bezpečnost při užívání není nutné řešit vzhledem k charakteru stavby, provedení elektroinstalace bude doloženo revizní zprávou. Z hlediska požární bezpečnosti bude nutné dodržovat požadavky požární zprávy.

n) Ochrana proti hluku
Není předmětem projektu, funkční využití není hlukově náročné. 

o) Úspora energie a ochrana tepla
Není předmětem úprav

p) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Není předmětem stavebních úprav, bude využíváno stávajícím způsobem.

q) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Objekt není vystavován škodlivým vlivům vnějšího prostředí.

r) Ochrana obyvatelstva
Stávající objekt  nemá negativní vliv na obyvatelstvo.

s) Inženýrské stavby
Nevyskytují se.

t) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
Nevyskytují se.

u) Orientační lhůty výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude prováděna dle finančních možností investora a je zvažována do konce roku 2015.

V Novém Městě nad Metují

říjen 2010
                        


                                         ing.arch. Josef Mádr
